АНТЕННЫЙ  АВТОМОБИЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ «ОЗАР»

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

Усилитель предназначен для усиления радиосигнала, принимаемого автомобильной антенной,  и обеспечивает уверенный приём радиостанций в зонах слабого сигнала.  Антенный усилитель имеет регулируемый коэффициент усиления (Ку) 10/25дБ и равномерную амплитудно-частотную характеристику (АЧХ) до 250мГц.

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Рабочие диапазоны                                                                   АМ, УКВ, FM

Коэффициент усиления                                                                     10/25 дБ

Коэффициент шума                                                                  не более  2 дБ

Напряжение питания                                                                       +5…..16В

Ток потребления                                                                                    50 мА

3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ.

а. Установить ключ замка зажигания в положение «LOCK», т.е. обесточить радиоприёмник.

б. Вставить штекер антенны автомобиля в антенное гнездо усилителя, а штекер усилителя в антенное гнездо приёмника. Подключить провод питания усилителя к цепи питания автомобильного приёмника коммутируемой от замка зажигания (+12В).

в. Включить радиоприёмник, установить оптимальный коэффициент усиления.

Коэффициент усиления  УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПЕРЕМЫЧКОЙ:

Снять крышку с наклейкой: 10дБ – без перемычки

25дБ – с перемычкой (установлено с завода).

ПРИМЕЧАНИЕ.

Покупатель должен помнить, что уверенный приём сигнала УКВ обеспечивается на расстоянии не более  70.....100 км  от передающей радиостанции.

ГАРАНТИЙНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

При правильной установке усилителя и хорошей работе приёмника предприятие-изготовитель гарантирует качественную работу усилителя в течение  12  месяцев со дня продажи. В случае неисправности гарантируется замена на месте продажи. Усилитель, имеющий механические повреждения гарантийной замене не подлежит.