АНТЕННЫЙ  АВТОМОБИЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ «CHEETAH»

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

Усилитель предназначен для усиления радиосигнала, принимаемого автомобильной антенной,  и обеспечивает уверенный приём радиостанций в зонах слабого сигнала.  Антенный усилитель имеет коэффициент усиления (Ку) до 20дБ и равномерную амплитудно-частотную характеристику (АЧХ) до 150мГц.

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Рабочие диапазоны                                                                   АМ, УКВ, FM

Коэффициент усиления                                                                     до 20 дБ

Коэффициент шума                                                                не более 2,5 дБ

Напряжение питания                                                                       +5…..16В

Ток потребления                                                                                     50 мА

3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ.

а. Установить ключ замка зажигания в положение «LOCK», т.е. обесточить радиоприёмник.

б. Вставить штекер антенны автомобиля в антенное гнездо усилителя, а штекер усилителя в антенное гнездо приёмника. Подключить провод питания усилителя к цепи питания автомобильного приёмника коммутируемой от замка зажигания (+12В).

в. Включить радиоприёмник, установить оптимальный коэффициент усиления.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Покупатель должен помнить, что уверенный приём сигнала УКВ обеспечивается на расстоянии не более  70.....100 км  от передающей радиостанции.

ГАРАНТИЙНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

При правильной установке усилителя и хорошей работе приёмника предприятие-изготовитель гарантирует качественную работу усилителя в течение  12  месяцев со дня продажи. В случае неисправности гарантируется замена на месте продажи. Усилитель, имеющий механические повреждения гарантийной замене не подлежит.